Practum313-1CN            Practum612-1CN

 智能彩色触摸屏；

 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔；

 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；

 监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改；

 更多的应用程序：密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

 可自动识别连接的打印机型号，实现数据打印功能；

 下部吊钩称重；

技术数据

型号              Practum313-1CN                     Practum612-1CN

称重能力   克          310                                610

可读性    毫克          1                                  10

可重复性  毫克          1                                  10

线性      毫克          3                                  30

一般稳定时间 秒         3                                  3

称重盘规格 毫米       d 120                                d 180

称重室高度 毫米        209

大约净重   千克        4.9                                 3.1

尺寸：深 *宽 *高 毫米360 *216 *320                     360 * 216 * 95

数据接口             Mini USB

– 自动识别标准打印机 YDP40

– 直接向 Microsoft1 Excel 等传输数据而无需使用额外软件

- 可编程、间隔可控的数据输出

监管锁            用于防止意外操作的菜单锁

外壳和防风罩      坚固而易于清洁的外壳，带易于操作的防风罩（如适用）

应用程序          称重；密度；百分比；检查；峰值保持；计数；不稳定条件

防盗锁            肯辛顿锁，可连接防盗锁链

保护罩            所有型号均标配

下部吊钩称重      集成